Szöveg:

FoxESS Mira M12 – nagyfeszültségű LFP energiatároló napelemes rendszerekhez

A FoxESS Mira M12 egy 11,52 kWh névleges kapacitású, nagyfeszültségű (HV) lítium-vasfoszfát akkumulátor, amelyet kifejezetten napelemes önfogyasztású és tartalék energiaellátási rendszerekhez fejlesztettek. Az akkumulátor az EP12 Plus platform alapján épül fel, 384 V-os névleges feszültséggel, és a FoxESS teljes hibrid inverter választékával kompatibilis – beleértve az H1, KH, H3 és H3 Pro sorozatot.

Ha napelemes rendszered van, de a felesleg energiát még mindig visszatáplálod a hálózatba, a Mira M12 ott zárja be a kört: eltárolja azt, amire napközben nincs szükséged, és este vagy áramszünet esetén visszaadja. Az IP65-ös védelmi fokozat beltéri és kültéri telepítést egyaránt lehetővé tesz, a moduláris felépítés pedig azt jelenti, hogy ha két-három év múlva több kapacitást szeretnél, nem kell új rendszert venned – csak kibővíted.

A termék megfelel a 2026-tól igényelhető hazai otthoni energiatároló állami támogatás műszaki követelményeinek, amit a FoxCloud 2.0 platformon keresztüli okos mérés és intelligens hálózati integrációja is alátámaszt.

LFP akkumulátor technológia

A lítium-vasfoszfát (LiFePO4) kémia nem gyúlékony, hőstabilabb, mint az NMC alapú megoldások, és ellenállóbb a mélykisütéssel szemben. Egy átlagos háztartásnál ez azt jelenti, hogy az akkumulátor évek múlva is hasonlóan teljesít, mint az első napon.

Nagyfeszültségű (HV) platform

A 384 V-os névleges feszültség alacsonyabb áramerősséget és kisebb veszteséget jelent az akkumulátor és az inverter között. A ≥95%-os körfolyamat-hatásfok garantálja, hogy a tárolt energia minél nagyobb hányada valóban fel is használható legyen.

Moduláris bővíthetőség

Egységnyi kapacitás: 11,52 kWh. Ha a rendszered igénye megnő – például EV töltő, hőszivattyú vagy emeletráépítés miatt – egy HV elosztódobozon keresztül maximum 4 egység párhuzamosan kapcsolható, 46,08 kWh összes kapacitásig.

IP65 védettség, rugalmas telepítés

A por- és sugárirányú vízpermet elleni védettség azt jelenti, hogy az akkumulátor szervizhelyiségbe, garázsba, előtérbe vagy akár kültérre is kerülhet – nyári hőségben és téli hidegben egyaránt stabil működéssel. Falra és padlóra is szerelhető.

Beépített tűzvédelem és biztonság

Az EP12 Plus tartalmaz beépített tűzvédelmi funkciót (fire protection function), amelyet az IEC62619 biztonsági szabvány szerint auditáltak. A BMS valós időben figyeli a cellaegyensúlyt, hőmérsékletet és töltési állapotot.

FoxCloud 2.0 monitorozás

Az akkumulátor CAN kommunikációs interfészen keresztül kapcsolódik a FoxESS inverterhez és a FoxCloud 2.0 platformhoz. Mobiltelefonról valós időben látható a töltöttségi szint, az önfogyasztási arány és az energiaáramlás iránya.