Szöveg

Leírás:

A Solplanet ASW05kH-T2-DG egy háromfázisú, aszimmetrikus hibrid inverter, amelyet elsősorban kisebb és közepes méretű lakossági napelemes rendszerekhez fejlesztettek ki. A T2 széria két különálló MPPT bemenettel rendelkezik, amelyek akár 20 A maximális bemeneti áramot is képesek kezelni, így kiválóan alkalmasak nagy teljesítményű vagy kétoldalas napelemek használatához is.

A „DG” megjelölés azt jelzi, hogy a készülék kompatibilis dízelgenerátorral, így áramszünet esetén külső áramforrásról is biztosítható a folyamatos működés. Az inverter támogatja akár a 150%-os napelem túlméretezést, valamint 50 A-es akkumulátor töltési és kisütési áramot. Emellett IP66-os védettséggel rendelkezik, és rendkívül gyors, 10 ms alatti átkapcsolási időt biztosít a zavartalan energiaellátás érdekében.

Főbb jellemzők:

Háromfázisú aszimmetrikus hibrid működés

2 független MPPT, egyenként 20 A maximális bemeneti áram

Dízelgenerátorral kompatibilis (DG)

UPS szintű átkapcsolási idő < 10 ms

Akár 150%-os napelemtömb túlméretezés

50 A akkumulátor töltési/kisütési áram

IP66 kültéri védelem

Műszaki adatok:

Fázisok: 3

Névleges váltóáram: 5 kW

Maximális napelem bemeneti teljesítmény: ~7,5 kW

MPPT követők: 2

Max. PV feszültség: 1100 V

MPPT feszültségtartomány: kb. 200–950 V

Max. bemeneti áram MPPT-nként: 20 A

Akkumulátor feszültségtartomány: 120–600 V (HV, LFP)

Max. töltési/kisütési teljesítmény: 5 kW / 50 A

Védelmi osztály: IP66

Kompatibilitás:

Solplanet Ai-HB G2 nagyfeszültségű akkumulátor

Pylontech (X1, X2 – HV kategória)

DYNESS (T7, T10, T17 – HV kategória)

BYD akkumulátordoboz HVS/HVM

FEB HV5120-S sorozat

Paraméterek:

| Garancia | 10 |
| --- | --- |
| Méretek (sz x ma x mé) (mm) | 625x465x241 |
| Súly | 3kg |
| Aszimmetrikus kitáplálás | Igen |
| Max. bemeneti áram (Idc max) | 20 |
| Munkapontok száma | 2MPPT |
| UPS funkció | Igen |